Особенности трансабдоминальной регистрация ЭКГ плода  у беременных с дефицитом массы тела.

Еникеев Б. В., Дудина А.М., Кирман О.Н., Кожемякина С.В.

Для оценки ЭКГ плода используют внутривагинальную регистрацию на последних неделях беременности или при родах. В большинстве случаев один электрод крепится к ноге беременной женщины, а второй – к головке ребенка. Данная процедура инвазивная, чревата последствиями и используется при крайней необходимости. Известен способ обследования сердца плода во время беременности по регистрации его магнитокардиограммы. Данная процедура весьма сложная и достаточно дорогостоящая. Анализ ЭКГ плода важен для оценки состояния его сердца и, в частности, функции проводимости, наличия экстрасистолии, негрубых пороков развития и т.д. В связи с этим нами предложено использование метода трансабдоминальной регистрации ЭКГ плода при помощи компьютерного кардиографа.

Для этого использовали два способа размещения электродов. Соответственно, при регистрации ЭКГ плода первым способом 6 активных электродов располагали по продольной боковой оси плода, начиная с его головки. Этим способом было обследовано 17 беременных. При втором способе регистрации – все 6 активных электродов располагали в нижних отделах  живота беременной, стараясь полностью охватить верхнюю часть туловища плода. С помощью этого способа было обследовано 20 беременных женщин. Среди обследованных 8 беременных  были с дефицитом массы тела.

Анализ ЭКГ-комплексов плода, зарегистрированных двумя различными способами, выявил, что расположение 2-го активного электрода в обоих случаях совпадает, так как он располагается в области верхней части грудной клетки плода. Это позволило использовать для анализа ЭКГ-комплекса плода запись, полученную с данного отведения. Анализ ЭКГ-комплекса осуществлялся путем выделения из длительной записи ЭКГ плода отрезков с выраженными и отчетливыми сегментами и зубцами. Затем проводили совмещение начала смещения предполагаемого зубца P вверх у всех выбранных отрезках ЭКГ, а затем осуществляли усреднение кривых записи.

Отмечается соответствие полученных результатов анализа ЭКГ-комплексов плода с измерениями, полученными при использовании метода магнитокардиограммы плода. В пределах одной обследуемой сохраняется  хорошая повторяемость измерений временных параметров ЭКГ-комплексов плода. Отмечается схожесть регистрируемого комплекса у разных обследуемых, что может служить базой для определения нормативных параметров ЭКГ плода при физиологической беременности и нормальном развитии будущего ребенка. Следует отметить значительную глубину S-зубца на ЭКГ плода и выраженность QRS-комплекса. Кроме того, на нисходящей фазе R-зубца регистрируется дополнительный зубец, связанный с функционированием овального окна.

Таким образом, как показали наши исследования, трансабдоминальная регистрация ЭКГ плода позволяет оценить изменения в структуре комплекса QRS и других менее выраженных зубцов при различных нарушениях проводимости в работе сердца, при хронической гипоксии и при грубых пороках сердца у плода. Результаты исследования показали, что данный способ регистрации ЭКГ плода является удобным и перспективным методом оценки состояния миокарда плода. Данный способ может быть использован в  практике родовспомогательных учреждений, а также женских консультаций в качестве важного дополнительного метода для превентивного выявления нарушений проводимости и автоматизма в работе сердца внутриутробного плода,  в том числе  и у беременных с дефицитом массы тела.